## 实验名称：

| 实验地点 |  | 实验日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  | 班级 |  |
| 小组成员 |  | 报告人 |  |

### 一、实验目的：

### 二、实验设备及仪器

| 试验机型号、名称： |  |
| --- | --- |
| 量 具型号、名称： |  |

### 三、 试件

- 试件材料：试件①：低碳钢Q235，试件②：灰口铸铁

- 试件形状和尺寸

| 实验前 |  |  | 实验后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件原始形状图 |  |  | 试件断后形状图 |  |  |
| 尺寸 | 低碳钢 | 铸铁 | 尺寸 | 低碳钢 | 铸铁 |
| 平均直径： d0(mm) |  |  | 最小直径： d1(mm) |  |  |
| 横截面积： A0(mm2) |  |  | 最小截面积： A1(mm2) |  |  |
| 标距长度： L0(mm) |  |  | 断后长度： L1(mm) |  |  |

### 实验数据及计算结果

|  | 实验数据 |  | 计算结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件 | 屈服载荷 FS(kN) | 最大载荷 Fb(kN) | 屈服极限 σa(MPa) | 强度极限 σb(MPa) | 延伸率 δ(%) | 截面收缩率 ψ(%) |
| 低碳钢 |  |  |  |  |  |  |
| 铸铁 |  |  |  |  |  |  |

附：计算公式：

屈服极限：σS=FSA0			延伸率：		δ=L1−L0L0×100%

强度极限：σb=FbA0			断面收缩率：	ψ=A1−A0A0×100%

### 拉伸曲线示意图

| 1、低碳钢 | 2、铸铁 |
| --- | --- |

### 回答问题

- 参考低碳钢拉伸图，分段回答力与变形的关系以及在实验中反映出的现象。

- 由低碳钢、铸铁的拉伸图和试件断口形状及其测试结果，回答二者机械性能有什么不同。

- 回忆本次实验过程，你从中学到了哪些知识。